GUÍA DE TALLER N°3

“Proceso de Esterilización /Desinfección de Alto Nivel”

ASIGNATURA:

Bioseguridad en la atención de salud (EBS 1121)

DIRIGIDO A:

Alumnos de Técnico Nivel Superior de Enfermería

REQUISITOS:

Sin requisitos.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1

Tabla 1:  Clasificación Spaulding	1

Competencias Asociadas a la Asignatura	2

Unidades de Competencias Asociadas a la Asignatura	2

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO	3

1. Proceso de Esterilización/ Desinfección del Alto Nivel	3

1.1 Recepción y lavado del material:	3

1.2 Inspección	4

1.3 Preparación	4

Tabla 2:  Tipo de envoltorio recomendado según proceso de esterilización	5

Otros insumos necesarios para la preparación:	5

Control químico externo:	5

Control químico interno:	5

Técnica de preparación:	5

Tabla 3: Tipo de empaque /tiempo de vigencia	6

1.4 Exposición al agente esterilizante:	6

Tabla 4:  Métodos de esterilización	6

Indicadores de proceso del equipo:	7

1.4.2 Desinfección de Alto Nivel	7

Tabla 4:  Métodos de Desinfección de Alto Nivel	7

1.5 Almacenamiento:	8

1.6 Distribución	8

Taller N°3	8

Proceso de Esterilización /Desinfección de Alto Nivel	8

ANEXOS	10

Anexo 1. Pauta de cotejo Proceso de Esterilización	10

INTRODUCCIÓN

Las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) son una complicación frecuente durante la hospitalización, es un evento adverso evitable asociados a procesos asistenciales, ejemplo: procedimientos invasivos, tales como instalación de sonda Foley, curación de heridas, suturas, intervenciones quirúrgicas, etc. En muchos de estos procedimientos se necesitan elementos que deben estar en contacto con mucosas o cavidades normalmente estériles de los pacientes, siendo imprescindible certificar que el material a utilizar esté libre de microorganismos patógenos y no patógenos. Los métodos que permiten que el material esté óptimo para su uso son  la Esterilización que se define como el proceso  que es capaz de hacer que un dispositivo o artículo médico se encuentre  libre de todo microorganismo viable, lo cual puede ser por métodos físicos, químicos o físicos-químicos,  y la Desinfección de Alto Nivel(DAN)  consiste en el proceso de eliminación de todos los microorganismos (micobacterias, hongos y esporas de hongos, virus bacterias vegetativas)  con la excepción de esporas bacterianas. Por lo tanto, la esterilización y desinfección de los artículos de uso clínico constituyen mecanismos eficientes en la prevención de IAAS.

El Ministerio de Salud Elabora la Norma Técnica 199 sobre esterilización y desinfección de alto nivel y uso de artículos médicos estériles en establecimientos de atención de salud, entregando directrices a los Programas de Control de Infecciones de cada Institución de salud pública o privado.

Para someter a los artículos médicos a proceso de esterilización/DAN se debe identificar el uso clínico, si este puede causar riesgo de producir infección en el paciente.

Actualmente se sigue aplicando la clasificación entregada por Spaulding:

Tabla 1:  Clasificación Spaulding

| Clasificación | Descripción | Ejemplos | Nivel de eliminación |
| --- | --- | --- | --- |
| Críticos | Material que ingresa o entra en contacto con cavidades o tejidos normalmente estériles o con el sistema vascular. | Instrumental quirúrgico, catéteres vasculares, agujas, accesorios endoscópicos, implantes, etc. | Esterilización |
| Semicríticos | Material que entra en contacto con mucosas o piel no intacta. | Bolsa de ventilación manual, endoscopios, laringoscopios, etc. | Esterilización /DAN |
| No Críticos | Material que entra en contacto con piel indemne. | Artículos de oxigenoterapia, cama del paciente, chatas, etc. | Limpieza y Desinfección nivel intermedio o baja. |

Una vez reconocida la clasificación se continuará con las siguientes etapas de esterilización/desinfección que desarrollaremos en esta guía confeccionada de acuerdo a la Norma Ministerial antes mencionada.

Competencias Asociadas a la Asignatura

- Manejar normas y protocolos para la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud.

- Proporcionar cuidados de enfermería aplicando estándares y protocolos de atención de salud a los usuarios, en los diferentes niveles de atención.

Unidades de Competencias Asociadas a la Asignatura

- Reconocer las diferentes infecciones asociadas a la atención en salud en las diferentes unidades de atención al usuario.

- Reconocer normas y protocolos para prevención de infecciones asociadas a la atención en salud.

- Identificar estándares y protocolos de calidad y seguridad de salud en Chile, que se aplican en la atención de salud de los usuarios, en los diferentes niveles de atención.

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO

1. Proceso de Esterilización/ Desinfección del Alto Nivel

Es un proceso que comprende al conjunto de acciones, actividades o procedimientos que están destinadas a eliminar o inactivar la mayor cantidad de seres vivos en objetos o sustancias basados en altos estándares de calidad.

Las etapas del proceso de esterilización son:

RECEPCIÓN Y LAVADO

INSPECCIÓN

PREPARACION

ESTERILIZACION

USO DEL MATERIAL ESTÉRIL

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCION

1.1 Recepción y lavado del material:

Los materiales serán recepcionados en la Central de esterilización y posteriormente lavados con métodos y productos que aseguren la remoción de toda materia orgánica. Es una etapa clave pues la presencia de materia orgánica interfiere en los métodos de esterilización y desinfección, imposibilita el efecto del agente esterilizante o prolonga los tiempos de exposición.

Los métodos de lavado del material aplicados son manuales y automáticos.  Estos deben ser estandarizados y supervisados por personal de la unidad de esterilización.  Se debe orientar a la selección de la automatización de los procesos de lavado pues facilita la uniformidad del lavado y reduce la exposición del personal a material cortopunzante. Uso de detergente enzimático y cepillos para esta etapa, además de agua destilada para el enjuague del material, evitando la corrosión del instrumental.

El secado será con aire comprimido en áreas de difícil acceso del instrumental a esterilizar o paños de algodón.

Los materiales de protección personal que se debe usar para este proceso correspondan a: guantes de procedimiento, pechera, gorro, libro o carpeta de registro.

Es imprescindible aplicar Higiene de manos después de manipular material sucio, aunque se haya utilizado guantes, respetar áreas limpias y sucias del servicio.

Es importante identificar qué *los libros de registro son limpios en comparación al material sucio y sucio en comparación al material estéril, por lo que se debe aplicar higiene de manos previo y posterior al registro, distinguiendo previamente el tipo de material a manipular.

1.2 Inspección

El objetivo de la inspección es comprobar que el material se encuentra libre de materia orgánica o en condiciones óptimas de funcionamiento, de lo contrario el material no será esterilizado, y debe ser apartado hasta cumplir con los requisitos de buen funcionamiento y limpieza.

La inspección debe ser en un ambiente iluminado, con apoyo de una lupa y con el tiempo necesario del personal capacitado para esta función. Si el instrumental se encuentra dañado, oxidado, con restos de materia orgánica o en condiciones deficientes de funcionamiento, el material debe ser retirado y no seguirá con las siguientes etapas del proceso hasta certificar que cumple con los requisitos de adecuado funcionamiento y limpieza.

1.3 Preparación

La preparación y empaque de los artículos generará condiciones que faciliten su manipulación y exposición al agente esterilizante o desinfectante de alto nivel, evitando el daño y deterioro del material.  El empaque debe proteger el material a esterilizar a la exposición del ambiente y microorganismos.

Los requisitos del empaque del material son:

- Compatible con el método de esterilización

- Efectivo contra barrera antimicrobiana, manteniendo la esterilidad del contenido después del proceso.

- Resistente a la manipulación

- Resistente a las condiciones de almacenamiento

- De fácil apertura

Tabla 2:  Tipo de envoltorio recomendado según proceso de esterilización

| Método de esterilización Tipo de Envoltorio o empaque | Calor húmedo | Calor seco | Óxido de etileno | Formaldehído | Plasma peróxido de hidrógeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cajas o envases metálicos, sin perforaciones, con tapa hermética. | NR | R | NR | NR | NR |
| Cajas metálicas con perforaciones. | R | NR | R | R | R |
| Cajas organizadoras metálicas con filtro. | R | NR | R | NR | R |
| Cajas plásticas con perforaciones. | R | NR | R | R | R |
| Cajas organizadoras plásticas con filtro | R | NR | R | NR | R |
| Papel grado médico | R | R | R | R | NR |
| Textil de algodón | R | NR | NR | NR | NR |
| Polipropileno | R | NR | R | R | R |
| Fibras de alta densidad | NR | NR | R | R | R |

Fuente:  Manual de esterilización para centros de salud, 1ºEdición. Organización Panamericana de la Salud.

Otros insumos necesarios para la preparación:

Control químico externo:

Dispositivo de monitoreo que se debe colocar en cada paquete a esterilizar (parte externa), este objetiva que el material ha sido expuesto al método de esterilización a través de un cambio físico o químico que se observa, diferenciando a los artículos esterilizados de los no esterilizados.

Control químico interno:

Son dispositivos de monitoreo que se deben colocar en cada paquete/caja que se esteriliza (interior). Los parámetros que miden dependen del método de esterilización y algunos de ellos son:  vapor, humedad, concentración del agente esterilizante, presión y Tº.

Se clasifican en uniparámetros y multiparámetros:

- Uniparámetros: miden sólo una variable crítica del proceso.

- Multiparámetros:  miden dos o más variable críticas.

Técnica de preparación:

- Revisar cantidad del material

- Colocar el control químico interno

- Envolver el material

- Colocar control químico externo

- Identificar el material con datos de acuerdo con protocolos del servicio: nombre del artículo esterilizado, nombre del operador quien realizó el empaque y fecha de esterilización/vencimiento.

| Tipo de empaque | Tiempo de vigencia |
| --- | --- |
| Tela | 21 días, reutilizable |
| Papel Kraff | 7 días, desechable |
| Polietileno | 7 días, desechable |
| Papel grado médico | 6 meses |
| Manga mixta | 6 meses |
| Polipropileno | 6 meses |
| Contenedor con filtro incorporado | 6 meses |
| Contenedor cerrado | Según empaque |
| Tyvek Mylar (polímero sintético) | 6 meses |

Tabla 3: Tipo de empaque /tiempo de vigencia

1.4 Exposición al agente esterilizante:

Consiste en la eliminación de toda forma microbiana, que puede ser por métodos químicos, físicos o gaseosos.

Los métodos de esterilización autorizados para uso del establecimiento según el Ministerio de Salud son calor húmedo(autoclave), óxido de etileno, vapor de formaldehído, peróxido de hidrógeno en estado de plasma, ácido peracético líquido y calor seco(pupinel).

Tabla 4:  Métodos de esterilización

| Método | Forma de acción | Material | Temperatura | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapor | Elimina microorganismos por desnaturalización | Instrumental, algodón, textiles, líquidos, algunos plásticos, gomas. | 121-134ºC | 3-18 minutos |
| Óxido de etileno | Elimina microorganismos por oxidación. | Instrumental, plásticos artículos eléctricos. | 35-55ºC | 1-5 horas |
| Formaldehído | Elimina microorganismo por alquilación | Instrumental, plásticos | 65-80ºC | 2-4 horas |
| Gas de Peróxido de hidrogeno(plasma) | Elimina microorganismos por oxidación | Metales, polímeros, vidrios, látex, siliconas. | 37-44ºC | 28-55 minutos |
| Ácido peracético | Ruptura de pared celular | Artículos sumergibles como endoscopios. | 50-56ºC | 30 minutos |
| Calor seco | Elimina microorganismos por desnaturalización | Metales, vidrios, aceites, vaselina, polvo, petrolatos | 150-180ºC | 30-150 minutos |

Indicadores de proceso del equipo:

Monitores físicos:  Miden los parámetros físicos del proceso de esterilización (termómetros, sensores de carga, sistema de registro)

Indicadores químicos: (mencionados en el proceso de preparación)

Indicadores biológicos: principal indicador de la condición de esterilidad, consisten en cápsulas con microorganismos vivos esporulados en su interior.  Para cada método de esterilización se utiliza un determinado tipo de espora.  Los indicadores biológicos deben ser negativos determinando la destrucción de esporas terminado un ciclo de esterilización.

1.4.2 Desinfección de Alto Nivel

La DAN se limita su aplicación a materiales clasificados como semicríticos o que por distintos factores (ejemplo altas temperaturas), no pueden ser sometidos a métodos de esterilización.

Tabla 4:  Métodos de Desinfección de Alto Nivel

| Producto | Concentración | Temperatura | Tiempo de exposición |
| --- | --- | --- | --- |
| Ácido peracético | 0,2-0,35% | Requisitos entregados por el fabricante | 15 minutos |
| Glutaraldehído | 2% | 20º | 20 minutos |
| Ortoftaladehído | 0,55% | 20º | 10 minutos |
| Peróxido de hidrógeno | 6-7,5% | 20º | 30 minutos |
| Formaldehído* | 4% | Temperatura ambiente | 24 horas |

* En Chile se ha eliminado su uso por su toxicidad y es solamente utilizado en filtros de hemodiálisis, requiriendo controles posteriores de exposición y niveles residuales.

1.5 Almacenamiento:

En esta etapa se recepciona el material ya esterilizado/desinfectado para ser conservado en condiciones que aseguren su esterilidad o desinfección hasta el momento del uso.  Las condiciones que permiten cumplir con la etapa son:

- El tiempo de vigencia del artículo esterilizado/desinfectado

- Las condiciones de almacenamiento:

- Limpieza: superficies lavables

- Orden de almacenamiento:  fecha de vencimiento, ubicando al material próximo a vencer a la vista para ser utilizado, todos los materiales iguales juntos, en zonas holgadas, lo más pesado almacenarse abajo y con las etiquetas a la vista.

- Iluminación

- Temperatura (18-24ºC), humedad (30-50%)

- A 1 metro del techo, 30 cm del suelo, 15-20 cm del muro

- Muebles con puertas

- Manipulación local:

- Higiene de manos cada vez que se manipule el material estéril.

- Traslado en bolsas plásticas, o en carros cerrados de exclusivo uso para este fin.

1.6 Distribución

Etapa en la cual se transporta los materiales esterilizados a los diferentes servicios.  En este proceso se deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Higiene de manos la manipular material estéril

- Carros cerrados lavables y de uso exclusivo

- Registro de material entregado y recibido, con firma y nombres de los responsables

Taller N°3

| Nombre del Taller | Proceso de Esterilización /Desinfección de Alto Nivel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos para Taller | Realizar lectura de guía de taller. Uso de uniforme de Institucional/delantal blanco Presentación personal acorde a normativas de taller |  |  |
| Tiempo | 2 módulos |  |  |
| N° estudiantes | Máximo 12 alumnos |  |  |
| Objetivos del Taller | Procedimentales | Actitudinales | Conceptuales |
|  | Realiza cada una de las etapas del proceso de esterilización según Normativa Ministerial. Aplica las condiciones necesarias para el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de esterilización según Normativa Ministerial. | Cumple con las etapas del proceso de esterilización según Normativa Ministerial. Valora las condiciones necesarias para el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de esterilización según Normativa Ministerial. | Reconoce cada una de las etapas del proceso de esterilización según Normativa Ministerial. Distingue las condiciones necesarias para el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de esterilización según Normativa Ministerial. |
| Escenario: El taller se realiza en sala de hospitalizado |  | Actividad |  |
| Escenario 1: - La Central de Esterilización ha recepcionado 1 caja de sutura y 1 equipos de curación desde el servicio de Cirugía, debe aplicar el proceso de esterilización. |  | - Cada grupo distribuye los roles indicados por el docente previo al inicio de la actividad. - Realiza proceso de esterilización |  |
| Escenario 2 - La Central de Esterilización ha recepcionado una bandeja, un espéculo vaginal del servicio de Maternidad, debe aplicar el proceso de esterilización. |  | - Cada grupo distribuye los roles indicados por el docente previo al inicio de la actividad. - Realiza proceso de esterilización |  |
| Escenario 3 - La Central de Esterilización ha recepcionado 1 equipo de subclavia y 1 equipo de curación del servicio de Pabellón , debe aplicar el proceso de esterilización |  | - Cada grupo distribuye los roles indicados por el docente previo al inicio de la actividad. - Realiza proceso de esterilización |  |
| Recursos | Rol del Docente |  |  |
| Bandeja de curación, equipo de sutura, equipo de subclavia, espéculo, bandeja, empaque, indicadores químicos, cinta de enmascarar (2cm) lavamanos, mesa, mueble para almacenar, guantes de procedimiento, pecheras, cofia, mascarilla, cubre zapatos, carro de transporte, lápiz, carpeta, hojas. | - El docente debe entregar las instrucciones del taller - Los estudiantes de dividirán en 3 grupos 3-4 integrantes: - Cada integrante realizará una de las etapas del proceso de esterilización - Docente interroga sobre método seleccionado: tiempo y temperatura - Duración del tiempo por cada estación: 15 minutos máximo - Rotaran por una vez en cada estación - El docente debe realizar intervención inmediata en cada estación y resolver dudas del proceso de esterilización. - Feedback al finalizar la actividad. |  |  |
| Evaluación formativa | Pauta de cotejo |  |  |

ANEXOS

| N° | Actividad | L | NL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realiza higiene de manos |  |  |
| 2. | Utiliza EPP en la manipulación del material |  |  |
| 3. | Recepciona el material a esterilizar |  |  |
| 4. | Realiza lavado del material |  |  |
| 5 | Realiza secado del material |  |  |
| 6. | Realiza inspección del material |  |  |
| 7. | Realiza empaque del material |  |  |
| 8. | Utiliza indicadores químicos durante la preparación del material |  |  |
| 9. | Envuelve el instrumental en el empaque proporcionado por el Servicio |  |  |
| 10. | Identifica el material según Normativa Ministerial |  |  |
| 11. | Aplica método de esterilización |  |  |
| 12. | Según método de esterilización identifica tiempo y temperatura |  |  |
| 13. | Corrobora que material se encuentre estéril a través de monitores físicos |  |  |
| 14. | Corrobora que material se encuentre estéril según indicadores químicos |  |  |
| 15. | Almacena material estéril según Normativa Ministerial |  |  |
| 16. | Distribuye material estéril según Normativa Ministerial |  |  |
|  | TOTAL |  |  |

Anexo 1. Pauta de cotejo Proceso de Esterilización

| PUNTAJE TOTAL | PUNTAJE LOGRADO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| 16 |  |  |