GUÍA DE TALLER N° 3

“Somatometría en población adulta ”

ASIGNATURA:

Técnicas Básicas de Enfermería

DIRIGIDO A:

Alumnos del primer semestre de la carrera Técnico Superior de Enfermería

REQUISITOS:

Sin requisitos.

INTRODUCCIÓN

Las medidas antropométricas nos permiten vigilar el crecimiento, desarrollo y el estado de nutrición de los  individuos, principales indicadores de salud de las personas.

La antropometría es económica, no es dañina para las personas, puede ser repetida con frecuencia y las  mediciones se realizan rápidamente. Solo se requiere un observador con experiencia, habilidad, técnica y el  método empleado debe estar estandarizado para la obtención de mediciones precisas.

Competencias Asociadas a la Asignatura

- Ejecutar técnicas básicas de enfermería en todas las etapas del ciclo vital, de acuerdo a norma institucionales y evidencias disciplinares vigentes.

Unidades de Competencias Asociadas a la Asignatura

- Identificar las etapas del ciclo vital del individuo para la ejecución de técnicas básicas de enfermería de acuerdo a estas etapas

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO

La antropometría se define como el estudio de las proporciones del cuerpo humano y que implica obtener  mediciones físicas de un individuo y relacionarlas con normas que reflejan el crecimiento y desarrollo. Estas  mediciones físicas son otro componente de la valoración nutricional la cual nos permite obtener el estado de  nutrición de un individuo, valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles  riesgos de salud que pueda presentar en relación con su estado nutricional.

Al realizar esta valoración nos podemos encontrar con diversos grados de desnutrición o con un estado  nutricional equilibrado o normal.

¿Cómo se lleva a cabo una valoración nutricional?

La valoración nutricional es un arte muy antiguo pero como método científico es más reciente debido al lento  desarrollo del conocimiento de los componentes de la nutrición completa. Se sabe que junto con el suministro de comida existen factores internos personales que desempeñan un importante papel en la determinación del  nivel de nutrición, así pues la cantidad de proteínas y energía que requiere cada individuo se ve afectada por  distintos factores como son el ejercicio, la digestión, la temperatura ambiente y el metabolismo. Estos factores  son inconstantes y difíciles de controlar y medir, así pues se precisa disponer de métodos de valoración del  estado nutricional.

Cuando evaluamos el estado nutricional debemos incluir :

- La anamnesis nutricional (Historia médica y dietética)

- Examen físico, incluyendo antropometría

- Y exámenes de laboratorio.

Las mediciones más utilizadas son el peso y la talla.

Las determinaciones del perímetro braquial y del grosor de pliegues cutáneos permiten estimar la composición  corporal, y pueden ser de utilidad cuando se usan en conjunto con el peso y la talla.

El Índice de Masa Corporal (I.M.C.) es una manera sencilla y universalmente acordada para determinar si  una persona tiene un peso adecuado. Se utiliza más en adultos.

Divida su peso en kilogramos con su estatura en metros elevada al cuadrado

IMC=  Peso/Talla2

Ejemplo: si su peso es de 100 Kg. y su estatura 1.8 mts. el I.M.C será

I.M.C. = 100 ( kg ) = 100 = 30,86

(1.8)2 ( mts. )= 3.24

Interpretación IMC

| IMC |  |
| --- | --- |
| Bajo peso | <18,5 |
| Normal | 18.5-24.9 |
| Sobrepeso | 25-29-0 |
| Obesidad | ≥30 |
| Grado I | 30-34,9 |
| Grado II | 35-39.9 |
| Grado III | ≥40 |

Circunferencia de cintura, según sexo, implica riesgo moderado o alto de complicaciones metabólicas asociadas a la obesidad. Técnica que permite describir la distribución del tejido adiposo e intraabdominal.  Se mide el perímetro sobre el borde la cresta iliaca (aproximadamente a la altura del ombligo).  La medida se registra en centímetros

|  | Riesgo Moderado | Riesgo Alto |
| --- | --- | --- |
| Hombres | ≥94cm | ≥102cm |
| Mujeres | ≥80cm | ≥88cm |

Mediciones Antropométricas en Adultos mayores

Peso:  Controlar peso con la menor cantidad de ropa.

Talla:  Realizar la medición al ingreso con un podómetro de adulto, la talla de la persona mayor va disminuyendo por cambios en la arquitectura ósea.

| Estado Nutricional | Indice de Masa Corporal (IMC) |
| --- | --- |
| Enflaquecido/a | Menor de 23 |
| Normal | 23,1 a 27,9 |
| Sobrepeso | 28 a 31,9 |
| Obeso | 32 o más |

Circunferencia de cintura:  Técnica que permite describir la distribución del tejido adiposo e intraabdominal.  Se mide el perímetro sobre el borde la cresta iliaca (aproximadamente a la altura del ombligo).  La medida se registra en centímetros

| Mujer | Hombre |
| --- | --- |
| Riesgo ≥ 88cm | Riesgo ≥ 102 cm |

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

MEDICION DE PESO Y TALLA

PESO CORPORAL

Instrumento:

Se utiliza una balanza o báscula de palanca o de resorte.

Las lecturas son: en la barra superior hay para un máximo de dos kilos, en la barra inferior hay un  máximo de 100kilos.

Técnica:

- En adultos:

- Se debe verificar que la pesa se encuentre con ambos pesos en cero.

- El fiel debe estar centrado. (si no es así, calibrar)

- La persona debe pesarse con la menor cantidad de ropa posible, sin zapatos.

- Se coloca a la persona sobre el centro de la plataforma, sus pies deben estar  completamente dentro de la plataforma.

- Pregúntele que peso tenía la última vez que se pesó (ayuda a acercar los pesos de la balanza al peso real de la persona, de lo contrario podríamos pasar mucho tiempo moviendo los pesos para acertar el peso corporal).

- Ejemplo: ¿Cuánto pesa más o menos? La persona contesta que 87 kg. Usted debe  llevar el peso inferior de la balanza a 80 Kg. Y la superior (para los otros kilos), o sea  los tres kilos que más o menos faltarían, cercanos a lo que refirió la persona. Observe  que el fiel este centrado para leer los kilos.

ESTATURA DE PIE

Instrumento:

Cualquiera sea el instrumento que se use, deberá contar con las siguientes  características:

1. Una superficie vertical rígida (puede ser una pared).

2. Un piso en ángulo recto con esa superficie, en el cual la persona pueda pararse y estar en  contacto con la superficie vertical.

3. Una superficie horizontal móvil, de más de 6 cm de ancho, que se desplace en sentido vertical  manteniendo el ángulo recto con la superficie vertical.

4. Una escala de medición graduada en milímetros, inextensible.

Técnica:

El sujeto se para de manera tal que sus talones, nalgas y cabeza estén en contacto con la  superficie vertical. Puede ser necesario que un asistente sostenga los talones en contacto  con el piso, y las piernas bien extendidas. Los talones permanecen juntos, los hombros  relajados y ambos brazos al costado del cuerpo para minimizar la lordosis.

Las manos deben estar sueltas y relajadas.

Se desliza entonces una superficie horizontal hacia abajo a lo largo del plano vertical y en  contacto con éste, hasta que toque la cabeza del sujeto.

Se le pide que haga una inspiración profunda, que relaje los hombros y se estire,  haciéndose lo más alto posible y traccione la cabeza hacia arriba. El estiramiento minimiza  la variación en estatura que ocurre durante el día y que puede llegar hasta 2 cm.  Se efectúa entonces la lectura hasta el último centímetro o milímetro completo.

OBSERVACIONES

Es importante considerar la edad del paciente para :

- realizar las mediciones de peso y talla y también para la interpretación del estado nutritivo.

CONSIDERACIONES

- Las balanzas deben ser controladas una vez cada tres meses.

- Las balanzas se deben calibrar antes de usarse.

- Calibración de balanza de palancas

- Controle que la balanza se encuentre sobre una superficie plana y que el plato esté  adecuadamente colocado en la balanza de lactantes.

- Lleve a cero las pesas de Kilos y gramos. Observe el fiel (si está centrado). ∙ Ubique el tornillo regulador del fiel en un agujero del costado izquierdo de la barra de  lectura.

- Girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj el fiel sube, en sentido contrario baja.  El fiel debe quedar centrado.

- Trabar el fiel con la palanca correspondiente

- La balanza debe estar fija en un lugar; al moverse puede descalibrarse

| Nombre del Taller | Somatometria en población adulta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos para Taller | Lectura de guía del taller Clases teóricas ppt 4-ppt 5 |  |  |
| Tiempo | 2 módulos |  |  |
| N° estudiantes | Máximo 10 alumnos |  |  |
| Aprendizajes del Taller | Procedimentales | Actitudinales | Conceptuales |
|  | Identifica las etapas del ciclo vital al ejecutar técnicas básicas de enfermería. | Valora la importancia de considerar las distintas etapas del ciclo vital del individuo, en la ejecución de técnicas básicas de enfermería. | Reconoce las etapas del ciclo vital del individuo |
| Escenario: El taller se realiza en el centro de simulación clínica. |  | Actividad |  |
| Escenario 1: Control de peso |  | - Al inicio de taller los estudiantes observan los procedimientos que demuestra el docente en cada uno de los escenarios, luego rotarán por cada uno de ellos replicando los procedimientos demostrados. - Los estudiantes deberán ser divididos en grupos en relación al número de escenarios propuestos. - El docente facilitará el aprendizaje de las habilidades, enseñando, reforzando y permitiendo que el estudiante desarrolle destrezas hasta lograr en forma correcta realizar la técnica o procedimiento solicitado en cada escenario. - Todos los grupos de trabajo deben rotar por los escenarios. |  |
| Escenario 2: Control de talla |  |  |  |
| Escenario 3: Medición de circunferencia de cintura y Cálculo de IMC Interpretación de los datos |  |  |  |
| Recursos | Rol del Docente |  |  |
| Sala de simulación con lavamanos y mesones Jabón líquido antiséptico. Clinic. Basurero Podómetro Balanza de pie con tallímetro Cinta métrica | Al momento de la práctica por parte de los estudiantes, debe supervisar las acciones de éstos, retroalimentando y mostrando nuevamente en caso de ser necesario. Durante las actividades debe realizar preguntas asociadas a los contenidos que se relacionan con los procedimientos asociados. La retroalimentación debe ser inmediata y al cierre del taller debe mencionar y aclarar aquellos aspectos en los cuales observó deficiencias. |  |  |
| Evaluación formativa | Pauta de cotejo (anexo 1) |  |  |

Anexos (1)

Pauta de cotejo

| Medición de peso y talla en adultos | Logrado | No logrado |
| --- | --- | --- |
| Lávese las manos |  |  |
| Lleve la pesa cerca del paciente |  |  |
| Identifique al paciente |  |  |
| Calibre la pesa y poner seguro para fijar |  |  |
| Explique el procedimiento al paciente |  |  |
| Aseguresé que el paciente esté con ropa liviana y sin zapatos |  |  |
| Colocar papel o toalla desechable sobre área de la pesa que pisará el paciente |  |  |
| Solicitar al paciente que se suba a la pesa , sin apoyarse en ninguna parte |  |  |
| Quitar el seguro a la pesa |  |  |
| Preguntar al paciente cual fue el peso anterior |  |  |
| Mueva la prilla que indica kilos y la perilla que inidca gramos, hasta que la oscilación |  |  |
| Lea el peso exacto |  |  |
| Fijar balanza y bajar al paciente de pesa |  |  |
| talla |  |  |
| Indicar que se suba a la pesa de espalda |  |  |
| Explicar el procedimientos al paciente |  |  |
| Desciende lentamente la plataforma horizontal del tallímetros, hasta contactar con la cebeza del paciente |  |  |
| Fijar la plataforma del tallímetro |  |  |
| Solicitar al paciente que se baje de la pesa |  |  |
| Lea los centimetros que marco |  |  |
| Limpie y deje ordenado |  |  |
| Se lava las manos |  |  |
| Resgistra el procedimiento realizado, valores de estatura, peso , fecha , hora y responsable |  |  |
| Calcule IMC |  |  |
| Interpreta valores obtenidos |  |  |
| Total 25 puntos |  |  |