GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE ELECTROCARDIOGRAMA Y USO DE MONITORES

| 1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARRERA | TSEN | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | ELECTROCARDIOGRAMA Y MONITORIZACION |
| CURSO | 2 SEMESTRE | N° ACTIVIDAD | 1 |
| ASIGNATURA | CES3121 | DURACIÓN | 80 min |
| FECHA | Abril 2025 | N° DE ALUMNOS | 12 |
| 2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3) |  |  |  |
| 1. Ejecutar técnica de toma de electrocardiograma de 12 derivaciones en paciente adulto. 2. Demostrar el correcto uso de monitores para la valoración de signos vitales en paciente adulto. |  |  |  |

3: INTRODUCCIÓN

El electrocardiograma es una herramienta diagnóstica que permite registrar la actividad eléctrica  del corazón. Su correcta ejecución es fundamental para detectar arritmias, infartos y otras  patologías cardíacas. La precisión en la colocación de electrodos y la interpretación básica de los  resultados son habilidades clave que deben dominar los TENS para brindar una atención de calidad.

Por otra parte, los monitores de signos vitales permiten la medición continua y en tiempo real de  parámetros como frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura y  frecuencia respiratoria. El manejo adecuado de estos dispositivos es crucial para la vigilancia del  estado del paciente, especialmente en unidades de urgencia y cuidados críticos.

En Chile, se estima que el 38% de la población adulta presenta enfermedades cardiovasculares,  incluyendo hipertensión, infarto y fibrilación auricular. Las enfermedades cardiovasculares son la  principal causa de muerte en el país, representando aproximadamente el 28% de los fallecimientos  anuales. El tabaquismo, la obesidad, la hipertensión y el sedentarismo son factores prevalentes que  contribuyen al aumento de enfermedades cardiovasculares en la población chilena.

La alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares en Chile genera una carga significativa en el  sistema de salud, tanto en términos de mortalidad como de morbilidad.

La detección temprana y el monitoreo constante mediante ECG y monitores de signos vitales son  fundamentales para:

• Diagnóstico Temprano: Identificar alteraciones cardíacas en etapas iniciales.

• Monitoreo Continuo: Vigilar la evolución del paciente en tiempo real.

• Toma de Decisiones Clínicas: Orientar el tratamiento y las intervenciones médicas. • Prevención de Complicaciones: Reducir el riesgo de eventos adversos mediante una  intervención oportuna.

4: DESARROLLO DEL TEMA

ELECTROCARDIOGRAMA

El electrocardiograma es un registro que refleja la actividad eléctrica del corazón, realizado con la  ayuda de un aparato conocido con el nombre de electrocardiógrafo que registran las corrientes  eléctricas producidas por el corazón. Debido a que la corriente fluye en múltiples direcciones del  músculo cardíaco, este aparato obtiene la resultante de todos los vectores que se generan en un  momento dado mediante el uso de electrodos (contactos eléctricos) colocados en diferentes partes  del cuerpo sobre la piel.

Indicaciones:

✔ Para confirmar o detectar patologías cardíacas como arritmias, infarto y otras ✔ Como parte de la valoración de la función cardiaca

✔ Como parte de la valoración preoperatoria o de un procedimiento invasivo ✔ Para controlar el funcionamiento de marcapasos implantado

✔ Para vigilar la acción de ciertos fármacos

✔ Para monitorear la actividad cardiaca después de un infarto, cirugía cardiaca u otro  procedimiento invasivo

Consideraciones antes del procedimiento:

- Preparar el material:

● Electrocardiógrafo, cable con electrodos para conectar la paciente

● Electrodos de extremidades y precordiales

● Gel para electrodos

● Material para aseo (agua y jabón)

● Toalla de papel

● Guantes de procedimiento

● Depósito para desechos

✓ Mantener el equipo preparado: debe estar conectado a la electricidad durante el tiempo  que permanece guardado para evitar que se descarguen las baterías.

✓ Asegurarse que tiene suficiente papel milimetrado de impresión antes de ponerlo en  marcha

✓ Verificar la temperatura del ambiente en donde se tomará el ECG, bajas temperaturas  podrían provocar temblores en el paciente que alterarían el trazado.

✓ El paciente debe retirarse todo tipo de metal: joyas, cinturón, prótesis, etc

Descripción de la técnica:

| Descripción | Imagen referencia | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1.Revisar indicación medica |  | Asegura la precisión, seguridad y pertinencia del procedimiento, y para garantizar que se cumpla con los protocolos establecidos para la atención del paciente. |
| 2.Lavado clínico de manos según norma ministerial |  | Permite eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS. |
| 3.Presentarse con nombre y cargo al paciente |  | Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende. |
| 4.Verificar que el electrocardiógrafo esté con el equipamiento completo, cables, electrodos, gel, toalla de papel, papel milimetrado |  | Garantiza la precisión, seguridad y eficiencia del ECG. |
| 5.Solicitar al paciente que retire las prendas de vestir necesarias para el examen |  | Para que la colocación de los electrodos sea correcta y se logren registros precisos, el paciente debe estar lo suficientemente desnudo en las áreas donde se colocarán los electrodos (como el pecho o los tobillos). |
| 6.Descubrir tórax y tobillos del paciente |  | Para que la señal sea clara y precisa, es imprescindible que el área de colocación esté libre de ropa o cualquier obstrucción. Con esto se garantiza una correcta conductividad eléctrica durante el examen |
| 7.Posicionar al paciente decúbito supino, sin almohadas, con sus brazos rectos paralelos a su cuerpo |  | Decúbito supino permite que el corazón esté alineado de manera más natural con las derivaciones del ECG, facilitando una lectura más clara y precisa de las señales eléctricas provenientes del corazón. |

| 8.Instalar los electrodos: - 4 electrodos que van en muñeca derecha, muñeca izquierda, tobillo derecho, tobillo izquierdo - 6 electrodos que se ubican en la zona precordial V1: 4° espacio intercostal línea paraesternal derecha V2: 4° espacio intercostal línea paraesternal izquierda V3: Entre V2 y V4 V4: 5° espacio intercostal, línea media clavicular izquierda V5: 5° espacio intercostal línea axilar anterior izquierda V6: 5° espacio intercostal línea axilar media izquierda |  | Los electrodos se colocan en posiciones específicas para capturar la actividad eléctrica del corazón desde diferentes ángulos y derivaciones. Esto garantiza que el ECG registre una imagen precisa y completa de la función cardíaca del paciente. |
| --- | --- | --- |
| 9.Revisar que todo este correctamente instalado, encender electrocardiógrafo | https://www.youtub e.com/watch?app=d esktop&v=caaMztOY 1hE | La acción de revisar que todo esté correctamente instalado y encender el electrocardiógrafo tiene varios objetivos: 1. Garantizar que los electrodos estén bien colocados y conectados para obtener un ECG preciso. 2. Comprobar el estado del equipo y asegurarse de que esté funcionando correctamente para evitar fallos técnicos. 3. Prevenir artefactos o interferencias que puedan afectar la calidad de la señal. 4. Verificar la configuración adecuada del electrocardiógrafo para asegurar que el resultado sea correcto 5. Proteger la seguridad y comodidad del paciente al evitar retrasos o problemas durante el procedimiento. |
| 10.Explicar al paciente que no puede moverse ni hablar durante la realización de la impresión del ECG |  | Cuando el paciente se mueve o habla durante la toma del ECG, puede generar artefactos o ruido en las señales eléctricas que el electrocardiógrafo está registrando. |

|  |  | Los artefactos son señales no deseadas que distorsionan la actividad eléctrica del corazón y dificultan la interpretación precisa del ECG. |
| --- | --- | --- |
| 11.Verificar que la pantalla del electrocardiógrafo permita visualizar cada onda del ECG, sin artefactos ni alteraciones externas al funcionamiento del corazón del paciente | Con artefactos: | Si en la pantalla del electrocardiógrafo se observan artefactos (ruido o distorsiones en la señal) o alteraciones que no corresponden al funcionamiento real del corazón, los resultados pueden ser erróneos y llevar a un diagnóstico incorrecto. |
| 12.Proceder a imprimir el ECG, avise al paciente cuando haga esta acción. De preferencia hágalo en modo “automático “para obtener la impresión inmediata de las 12 derivaciones |  | Se debe verificar que la impresión que se obtenga sea incluyendo las 12 derivaciones El modo automático en muchos electrocardiógrafos está diseñado para capturar todas las 12 derivaciones estándar del ECG de manera rápida y precisa, sin la intervención manual del operador. |
| 13.Si el electrocardiógrafo tiene la opción de rotulación digital, realizarlo. La otra opción es rotular por detrás de la impresión los siguientes datos: nombre completo, Rut, edad, fecha |  | Debe capacitarse en como realizar el ingreso de datos del paciente al electrocardiógrafo. Considerar el factor tiempo en esta actividad. |
| 14.Explicar al paciente que el procedimiento ha finalizado. No olvide retirar electrodos y limpiar la piel del paciente con toalla de papel |  | Esto permite que el paciente quede limpio y cómodo post procedimiento. |

| 15.Retirar y ordenar cables, lave electrodos con agua jabonosa y seque con toalla de papel |  | El equipo debe quedar completamente ordenado, limpio y en condiciones para ser usado nuevamente evitando así evitamos la contaminación cruzada entre operadores y usuarios. |
| --- | --- | --- |
| 16.Realizar higienización de manos |  | Permite eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS. |
| 17.Registrar actividad realizada en registros de enfermería del servicio clínico o unidad donde se desempeñe. |  | Documento legal que permite respaldar que nuestro trabajo está realizado y permite revisar todas las acciones, tareas, medicamentos, entre otros medidas que se han aplicado en el paciente. |

USO DE MONITORES:

La monitorización es un procedimiento que permite obtener el estado hemodinámico de un  paciente en forma continua, se utiliza principalmente en las unidades de paciente crítico donde la  situación de salud del paciente está en continuo cambio y se requiere un control estricto de sus  signos vitales para orientar el tratamiento que debe recibir.

La selección e interpretación de los parámetros a monitorizar son de utilidad solamente cuando  van asociados a un razonamiento clínico de la condición del paciente, basado en los elementos de  la historia clínica, examen físico y otros auxiliares diagnósticos. Es fundamental comprender que los  monitores no son terapéuticos y que jamás deben separar al personal de enfermería del lado del  paciente.

La monitorización hemodinámica tiene cuatro propósitos básicos:

1. Alertar: Según la condición del paciente y el nivel de monitorización, le avisa al clínico  cualquier deterioro en la función medida.

2. Diagnóstico Continuo: Permite observar el comportamiento y cambios del paciente en una  condición determinada.

3. Pronóstico: La observación de las tendencias en los parámetros observados en la evolución,  ayuda a establecer pronóstico.

4. Guía terapéutica: Facilita la evaluación y corrección de las medidas terapéuticas  implementadas

Lo primero que se debe hacer antes de ocupar cualquier monitor es leer las instrucciones de uso y  recomendaciones del fabricante.

En general podemos decir que los monitores cuentan con:

✔ Cable de alimentación para la corriente

✔ Cables de conexión al paciente

✔ Sensores o parches

✔ Baterías internas

✔ Pantallas donde se muestran los registros del paciente

✔ Alarmas

La monitorización no invasiva nos permite conocer de modo objetivo y continuo las alteraciones  fisiológicas y las medidas que se deben tomar para controlarlas.

Las técnicas de monitorización no invasiva que se verán en taller son:

✔ Monitoreo electrocardiográfico

✔ Monitoreo de presión arterial no invasiva (NIBP)

✔ Oximetría de pulso o pulsioximetría (SPO2)

Monitoreo electrocardiográfico: Usado para detectar cambios en la frecuencia cardiaca y señales  de alarmas durante las situaciones de amenaza de la vida, también detecta peligrosas arritmias  cardiacas.

Conexión del monitor al paciente: Los electrodos se conectan de la siguiente manera según muestra  la figura. Una vez elegida la posición de los electrodos hay que preparar la zona (secar, limpiar, cortar  el vello si es necesario, etc.) e instalar los electrodos presionándolos firmemente.

| Con 5 electrodos Con 3 electrodos |  |
| --- | --- |

Monitoreo de presión arterial no invasiva (NIBP)

Consiste en un manguito de presión conectado por una línea a un pequeño compresor y por la otra  a una válvula de salida y a un transductor sensible de presión y oscilaciones dentro del manguito lo  informa al microprocesador.

El compresor bombea aire al manguito hasta una presión predeterminada y luego se desinfla por  etapas, cuando el transductor detecta onda de pulso corresponde a la presión arterial sistólica y  cuando la onda se aplana corresponde a la presión arterial diastólica.

Habitualmente en los monitores a esta función se le llama “NIBP” que viene del inglés “Non Invasive  Blood Presure”.

La precisión de su registro se ve afectada por:

✔ Mala perfusión

✔ Arritmias

✔ Tamaño del manguito y su técnica de colocación

NO CONTROLAR EN:

✔ Extremidad con lesiones en la piel (quemaduras, heridas, eritema, etc.) ✔ Brazo con vía venosa periférica funcionando.

✔ Brazo correspondiente a mastectomía

✔ Pacientes en preparación de cirugía de para una FAV.

✔ Extremidad con riesgo de isquemia.

✔ Extremidad con monitorización de pulsioximetría

La “NIBP” puede trabajar en modo manual o automático, dentro del automático se puede  programar el tiempo en intervalos de minutos.

Conexión del monitor al paciente: Conectar el manguito en tercio medio de la extremidad donde se  realizará la medición, encender el equipo apretar el botón de inicio.

Oximetría de pulso o pulsioximetría (SPO2)

Es un sensor de luz con dos diodos que emiten luz, uno emisor y el otro receptor. Las luces son  transmitidas a través de la uña, tejidos, sangre venosa y arterial y la pigmentación de la capa externa  de la piel. El fotodiodo recibe la luz roja e infrarroja y mide sólo la cantidad de cada haz de luz que  es absorbida por la hemoglobina oxigenada y no oxigenada de la sangre arterial. El oxímetro

computa la saturación de O2 basándose en la cantidad de luz roja e infrarroja que alcanza el  fotodetector. Estos diodos deben quedar frente a frente.

Como precaución se debe tener en cuenta que:

✔ Si el sensor queda mal ubicado puede dar una lectura incorrecta o dañar la piel. ✔ No fijar el sensor con tela adhesiva porque puede provocar problemas circulatorios ✔ La lectura de la oximetría puede verse alterada por colocar el sensor en uñas esmaltadas o  artificiales.

✔ No colocar en extremidad que se está midiendo presión arterial invasiva (PNI) ✔ No colocar el sensor en nariz, boca o en dedo del pie o el dedo pulgar

✔ El sensor debe ser retirado o rotar el sitio de control para evitar trastornos circulatorios.

Conexión del monitor al paciente: Elegir un dedo de la mano salvo el pulgar, abrir la pinza e  introducir el dedo, teniendo en cuenta que el sensor tiene la figura de un dedo el cual debe quedar  sobre la uña.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

| Descripción | Imagen referencia | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1.Lavado clínico de manos según norma ministerial (higienización) |  | Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS. |
| 2.Presentarse con nombre y cargo al paciente |  | Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende. |
| 3.Verificar que el monitor multiparámetros tenga los dispositivos para controla PA, oximetría de pulso y electrodos para monitoreo cardiaco |  | Garantiza la precisión, seguridad y eficiencia del procedimiento. |
| 4.Ubica mango de presión arterial correctamente |  | Asegura que la toma de presión arterial será fidedigna. |

| 5.Ubica saturómetro en paciente algún dedo de la mano excepto pulgar |  | Asegura que la saturación de oxígeno sea tomada de manera correcta, evitando dar una lectura incorrecta o dañar la piel. |
| --- | --- | --- |
| 6.Ubica correctamente los electrodos (en caso de monitoreo de 5 o 3 electrodos) |  | Los electrodos se colocan en posiciones específicas para capturar la actividad eléctrica del corazón desde diferentes ángulos y derivaciones. |
| 7.Enciende monitor y verbaliza los parámetros que se pueden ver en pantalla (ondas electrocardiográficas, frecuencia cardiaca, presión arterial, PAM saturación, frecuencia respiratoria, temperatura si corresponde |  |  |
| 8.Deja cómodo al paciente en su unidad |  | El confort del paciente es responsabilidad del equipo de enfermería. |
| 9.Realiza lavado de manos clínico (o higienización) |  | Técnica Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS. |
| 10.Registra los signos vitales en la hoja de enfermería (FC, PA y SAT O2 |  | Documento legal que permite respaldar que nuestro trabajo está realizado y permite revisar todas las acciones, tareas, medicamentos, entre otros medidas que se han aplicado en el paciente. |
| 11.Interpreta signos vitales correctamente (frecuencia cardiaca, respiratoria y presión arterial |  | Permite comunicarse formalmente con el quipo de trabajo de salud. |

5: PAUTA DE COTEJO

ELECTROCARDIOGRAMA:

| Conducta | Si | No |
| --- | --- | --- |
| 1. Realiza higiene de manos según norma MINSAL |  |  |
| 2. Se presenta al paciente con nombre y cargo |  |  |
| 3. Verifica condiciones de planta física para tomar examen (temperatura, privacidad) |  |  |
| 4. Reúne materiales (electrocardiógrafo con conexiones y electrodos, tenazas, gel conductor, papel milimetrado, papel secante) |  |  |
| 5. Explica procedimiento al usuario |  |  |
| 6. Verifica condiciones del paciente para la toma del ECG (elementos metálicos, antecedentes, ortopnea) y posición decúbito supino |  |  |
| 7. Descubre tórax y tobillos del paciente siempre resguardando su privacidad |  |  |
| 8. Ubica 4 pinzas con sus derivaciones en extremidades de manera correcta |  |  |
| 9. Ubica 6 electrodos precordiales en forma correcta |  |  |
| 10. Solicita al paciente que no se mueva ni hable durante el procedimiento |  |  |
| 11. Informa a paciente que procedimiento terminó, lo deja cómodo |  |  |
| 12. Limpia y ordena la unidad |  |  |
| 13. Elimina material de acuerdo con normativa REAS |  |  |
| 14. Realiza higienización de manos según norma Minsal |  |  |
| 15. Realiza registros correspondientes en ficha clínica |  |  |
| 16. Mantiene actitud de respeto durante toda la actividad |  |  |

USO DE MONITOR MULTIPARÁMETROS:

| Conducta | Si | No |
| --- | --- | --- |
| 1. Realiza lavado de manos según normativa MINSAL |  |  |
| 2. Se presenta ante el paciente informando nombre y cargo |  |  |
| 3. Busca monitor y verifica que el equipo esté completo para el monitoreo: electrodos, oxímetro, mango para PA, termómetro |  |  |
| 4. Ubica mango de presión arterial correctamente |  |  |
| 5. Ubica saturómetro en paciente algún dedo de la mano excepto pulgar |  |  |
| 6. Ubica correctamente los electrodos (en caso de monitoreo de 5 o 3 electrodos) |  |  |
| 7. Enciende monitor y verbaliza los parámetros que se pueden ver en pantalla (ondas electrocardiográficas, frecuencia cardiaca, presión arterial, PAM, saturación, frecuencia respiratoria, temperatura si corresponde |  |  |
| 8. Deja cómodo al paciente en su unidad |  |  |
| 9. Realiza lavado de manos clínico según normativa Minsal |  |  |
| 10. Registra los signos vitales en la hoja de enfermería (FC, PA y SAT O2) |  |  |
| 11. Interpreta signos vitales correctamente (frecuencia cardiaca, respiratoria y presión arterial |  |  |
| 12. Mantiene actitud de respeto durante toda la actividad |  |  |

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

• Lama A. Manual de electrocardiografía. 2ª ed. Santiago de Chile: Editorial Mediterráneo;  2015.

• Enfermería Intensiva. Electrocardiografía básica para enfermeros [Internet]. Santiago de  Chile: Enfermería Intensiva; 2011 [citado 2025 abr 21]. Disponible en:  https://enfermeriaintensiva.wordpress.com/wp

content/uploads/2011/02/electrocardiografia_basica_enfermeros.pdf

• Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner y Suddarth: enfermería  medicoquirúrgica. México, D.F.: Wolters Kluwer; 2013.