GUIA DE TALLERES  UNIDAD 3

“Procedimientos inmunohematologicos en banco de sangre”

TALLER 4 - 5

Clasificación ABO – Rh en tubo

Introducción

La tipificación o clasificación del sistema ABO y Rh(D) es la prueba más importante de realizar antes de una transfusión, ya que el transfundir glóbulos rojos ABO incompatible, puede ser mortal o puede causar una reacción hemolítica grave con CID y falla renal. Por lo tanto, los glóbulos rojos para una transfusión deben ser isogrupo o grupo ABO y RhD compatible con el paciente.

La tipificación ABO tanto de donantes como pacientes puede ser realizada con técnicas en tubo, microplaca, por tecnologías de gel o columna, e incluso en analizadores automatizados.

La técnica en lámina, no se debe utilizar para pruebas de rutina, pero puede ser utilizada para control rápido o preclasificación. (Orientaciones para Centros de Sangre y Unidades de Medicina Transfusional).

Las pruebas para detectar la presencia o ausencia de los antígenos A y B en la membrana del eritrocito se denominan “Pruebas directas o eritrocitarias”. Cuando se utilizan eritrocitos testigos A1 y B para detectar anti A y anti B en el suero se denominan “Pruebas inversas o séricas”. Las pruebas de rutina para tipificar donantes y pacientes deben incluir ambas pruebas, eritrocitaria o directa y sérica o inversa, de esta manera se controlan mutuamente.

ACTIVIDAD 1

Preparación de glóbulos rojos testigos GRA – GRB

Los glóbulos rojos testigos para tipificación ABO pueden ser preparado a partir de muestras de donantes o de pacientes, o de una donación no requerida para transfusión.

Las células deben ser lo más frescas posible; puede ser de muestra sin anticoagulante o con EDTA con menos de 48 horas de extraída.

Las células se deben lavar por lo menos dos veces, y estar libres de coágulos. Pueden ser mantenidas a 4°C si están suspendidas en salino o más tiempo si están en EDTA o solución preservante.

Los reactivos de glóbulos rojos (generalmente de grupo A, B y O) deben dar reacciones claras e inequívocamente positivas o negativas (de acuerdo a lo esperado) con los reactivos de grupo anti-A, anti B; si escogió glóbulos rojos A1 o A2 deben dar reacción clara e inequívoca positiva o negativa con anti-A1. (Orientaciones para Centros de Sangre y Unidades de Medicina Transfusional)

PROCEDIMIENTO:

Preparación glóbulos rojos testigos

- Disponer de 3 muestras distintas de pacientes A y 3 muestras distintas de pacientes B.

- Marcar 2 tubos Khan como A y B respectivamente

- Al tubo A agregar 1 gota de cada muestra de los pacientes A

- Al tubo B agregar 1 gota de cada muestra  de los pacientes B

- Lavar ambos tubos de 3 a 4 veces como indica el procedimiento siguiente.

- Posteriormente resuspender los glóbulos al 4 % en una solución preservante.

ACTIVIDAD 2

Lavado de eritrocitos y preparación de suspensiones celulares.

El objetivo de lavar los eritrocitos al menos una vez es para eliminar el plasma, ya que este puede inducir resultados falsos positivos al generarse pequeños coágulos o interferir con la reacción Ag-Ac. También las sustancias de grupo sanguíneo presentes en el plasma pueden producir reacciones falsas negativas debido a la neutralización del anticuerpo en el reactivo. (Personas secretoras).

Materiales

- Muestra

- Buffer fosfato salino PBS o salino tamponado.

- Tubos de Khan

- Centrifuga para inmunohematología

Método lavado de glóbulos rojos

1.	En un tubo khan colocar una pequeña cantidad de GR (0,5mL aproximadamente)

2.	Agregar una cantidad de suero fisiológico o PBS hasta aproximandamente el 50% del

tubo khan.

3.	Mezcle por inversión lenta.

4.	Agregue más solución salina hasta el 80% del tubo khan.

5.	Poner parafilm y mezclar nuevamente por inversión lenta.

6.	Centrifugar tubo a 3000 x 1 min.

7.	Elimine el sobrenadante y repita desde el paso 2 hasta el 6 y obtener un sobrenadante

limpio.

8.	Luego del último lavado, eliminar parte del sobrenadante y resuspender.

9.	Obtener cierta cantidad de GR concentrados para realizar suspensión de GR al %

deseado

ACTIVIDAD 3

-Cada alumno(a) procederá a reunir el material necesario para realizar la técnica de  clasificación en tubo, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento.

-Cada alumno(a), deberá realizar un registro de los resultados obtenidos, discutir con sus  Compañeros y profesores las diferencias y como se aprecia el fenómeno de aglutinación.

NOTA IMPORTANTE: Recuerde respetar las medidas de bioseguridad, ya que se están manipulando muestras clínicas definidas universalmente como Fluidos Biológicos de Riesgo.

MUESTRA

Muestras de sangre de extracción reciente, recogida con anticoagulante EDTA. No utilizar Muestras hemolizadas, turbias, contaminadas o con presencia de coágulos. Si es necesario pueden utilizarse muestras conservadas a 2 – 8°C hasta 48 horas después de su extracción. centrifugada a lo menos 5 min. x3000 rpm.

MATERIALES

- Pipetas Pasteur

- Tubos Khan (11x 75)

- Gradilla para tubos Khan

- Centrífuga para Inmunohematología.

- Fuente de luz. (Lector para aglutinación)

REACTIVOS

- Sueros anti A, anti B, anti AB y anti RhD.

- Glóbulos rojos testigos A (Lo adecuado es A1) y B lavados y resuspendidos en EDTA

o PBS, al 4 %. La suspensión debe prepararse diariamente. (EDTA al 1,5% en suero fisiológico. (Si se desea mantener GRs por más tiempo)

- PBS (Buffer Fosfato Salino)

METODO

| TUBO | SUERO O PLASMA | GLOBULOS ROJOS | UTILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Anti-A (comercial) | Muestra al 4% | Determinación de presencia de antígeno A en GR |
| B | Anti-B (comercial) | Muestra al 4% | Determinación de presencia de antígeno B en GR |
| AB | Anti-AB (comercial) | Muestra al 4% | Determinación de presencia de antígeno AB en GR (opcional). |
| D | Anti-D (comercial) | Muestra al 4% | Determinación de presencia de antígeno D en GR. |
| Anti-A | Muestra | GR Testigos A | Determinación de presencia de anticuerpo Anti-A |
| Anti-B | Muestra | GR Testigos B | Determinación de presencia de anticuerpo Anti-B |
| PA | Muestra | Muestra al 4% | Control autólogo. Determinación de Autoaglutinación. |

PROCEDIMIENTO

Clasificación sanguínea en tubo

1. Numerar las muestras a clasificar y colocarlas ordenadamente en una gradilla apropiada.

2. Colocar en la gradilla 7 tubos previamente marcados con las letras A, B,  RhD, GRA, GRB, PA (Autocontrol); bajo cada muestra a clasificar.

3. Deposite en un tubo previamente marcado una alícuota de glóbulos rojos de la muestra en estudio y lavarlos por lo menos 1 vez con PBS. Resuspender al 4% en PBS.

4. Colocar 2 gotas del suero anti A en el tubo marcado A; 2 gotas del suero anti B en tubo marcado B;  2 gotas del suero anti RhD al tubo marcado RhD.

5. Agregar a los tubos marcados GRA, GRB y PA 2 gotas del suero o plasma de la Muestra

6. Colocar 1 gota de GR testigos A (A1) en el tubo marcado GRA, 1 gota de GR testigos B en el tubo marcado GRB.

7. Agregar a los tubos marcados A, B,  RhD y PA 1 gota de la suspensión al 4% .

5% de los glóbulos rojos de la muestra.

8. Mezclar y centrifugar todos los tubos por el tiempo estandarizado de lectura (15-30 seg. a 1500 – 1800 x g, centrifugación suave).

9. Sacar los tubos de la centrífuga, cuidando el orden de los tubos según corresponda.

10. Frente a una fuente de luz, proceder a leer. Tomar el primer tubo marcado A, girar suavemente el tubo hacia delante y atrás, y registrar la intensidad de la aglutinación en cruces. Leer todos los tubos de la misma manera.

Clasificación ABO – Rh: Recién nacido

En el primer punto, por lo general, la muestra de elección es sangre de cordón umbilical, la que a su vez puede contener abundante concentración proteica que se manifiesta con lo que se denomina como Gelatina de Wharton. Esta gelatina, abundante en proteínas séricas, puede afectar a los hematíes haciéndolos aglutinar inespecíficamente, ocasionando, consecutivamente, un error en la lectura de grupo.

CONSECUENCIA: Se deben lavar muy bien los glóbulos antes de realizar la clasificación

de ABO-Rh, para eliminar todo rastro de la gelatina de Wharton.

En el segundo punto, considerar que los anticuerpos naturales aparecen varios meses después del nacimiento y alcanzando títulos de adulto, en algunos casos, no antes de los 10 años de edad.

CONSECUENCIA: En la clasificación de grupo ABO-Rh en recién nacidos, no procede

realizar la prueba inversa.

Otro aspecto importante de considerar, es que a los recién nacidos se les realiza de rutina (digamos que junto con la clasificación de grupo ABO-Rh), una Test de Coombs Directo. (Se realiza el mismo protocolo nombrado anteriormente)

INTERPRETACION

La aglutinación de los glóbulos rojos en estudio y la hemólisis o la aglutinación en el suero, constituyen resultados positivos. La suspensión uniforme después de la resuspensión de las células, constituye un resultado negativo.

cuadro están los resultados esperados para los fenotipos ABO y RhD más frecuentes

Como modelo un patrón de aglutinación con su graduación en cruces.

En el siguiente cuadro están los resultados esperados para los fenotipos ABO y RhD mas

frecuentes

TALLER 6

Guía taller enseñanza de aprendizaje II: Clasificación ABO – Rh en gel

La metodología de Tarjetas de Gel permite estandarizar el uso de reactivos, tiempos y lecturas disminuyendo sustancialmente la influencia de la mano de operador. La tecnología de microtipificación en gel se basa en la separación por tamaño de los eritrocitos aglutinados, durante un proceso de centrifugación en un gel poroso. Los eritrocitos van perdiendo elasticidad en sus membranas de forma que los aglutinados grandes quedan atrapado s en la zona superior y los pequeños quedan distribuidos a lo largo de la columna. La tarjeta de Gel es un soporte de plástico constituido por 6 u 8 microtúbulos dependiendo de la marca. Cada microtúbulo está formado por una columna y una cámara de dispensación/incubación.

Cada columna contiene microesferas de dextranos polimerizados en medio tamponado que actúan como filtro. Los dextranos se encuentran mezclados con reactivo que contiene  anticuerpos monoclonales específicos disueltos en el Gel.

Durante la centrifugación los glóbulos rojos aglutinados son atrapados en la superficie o a lo largo de la columna de gel, los glóbulos rojos no aglutinados descienden formando un botón en la parte inferior de la columna del microtúbulo.

ACTIVIDAD

- Cada alumno(a) procederá a reunir el material necesario para realizar la técnica de clasificación en gel, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento.

- Cada alumno(a), deberá realizar un registro de los resultados obtenidos, comparando

esta técnica con la técnica en tubo, discutir con sus compañeros y profesores las diferencias y como se aprecia el fenómeno de aglutinación

Composición

Cada microtúbulo de la tarjeta Gel ABO, contiene los dextranos polimerizados en medio tamponado, con conservantes y mezclados con los diferentes reactivos ABO RhD. Los microtúbulos se identifican mediante la etiqueta frontal de la tarjeta, la que es estable a temperatura ambiente 2 a 25 ºC

Materiales

- Micropipetas 10, 25 y 50 μl. y 1 ml.

- Puntas de pipetas desechables

- Tubos Khan

- Tarjetas Gel ABO/RhD

- Incubador para Tarjetas Gel

- Centrífuga para tarjetas Gel

- Glóbulos rojos testigos A y B para prueba inversa

Muestras

Muestras de sangre de extracción reciente, recogida con anticoagulante EDTA. No utilizar muestras hemolizadas, turbias, contaminadas o con presencia de coágulos. Si es necesario pueden utilizarse muestras conservadas a 2 – 8°C hasta 48 horas después de su extracción. centrifugada a lo menos 5 min. X 3000 rpm.

Método

Identificar tarjetas y muestras a utilizar. Cada tarjeta está identificada con código de barras, si no se utiliza lector de código de barras, identificarlas manualmente. Determinación de antígenos de sistema ABO/Rh

Clasificación sanguínea en Gel

- Preparar suspensión de G. Rojos al 1 %, de la muestra del paciente.

- Agregar 50 μl de la suspensión de glóbulos rojos en cada microtúbulo correspondiente. (Anti-A, Anti-B, Anti-D, Anti-D’).

- Dispensar 50 μl de G. Rojos Testigos A y B , de origen comercial o preparado al 1% en

PBS, a los microtúbulos NA1 y NB respectivamente.

- Agregar 25 μl de suero o plasma.

- Incubar 15 min Tº Ambiente

- Centrifugar 9 minutos.

- Leer, anotar e interpretar los resultados.

Posibles resultados:

Negativo: (-) Banda de hematíes solamente en el fondo de la columna

+/- Escasos aglutinados mitad inferior de columna

1+ Algunos aglutinados pequeños en la columna

2+ Aglutinados pequeños o medianos en la columna

3+ Banda superior de aglutinados mitad superior de la columna

Positivo

4+ Banda de aglutinación en parte superior de la columna

Doble Población Doble banda parte superior en inferior

ERRORES TÉCNICOS

- Material sucio.

- Contaminación bacteriana de las muestras.

- Contaminación de reactivos, sueros y glóbulos rojos.

- Proporción incorrecta de la relación suero/ glóbulos rojos.

- Exceso o falta de centrifugación.

- Falta de adición de reactivos o suero.

- Temperatura incorrecta, más de 24 0C.

- Pérdida de actividad de los reactivos.

- Empleo inadecuado de los reactivos y glóbulos testigos.

- Presencia de hemólisis en la muestra.

- Identificación errónea de la muestra y tubos.

- Interpretación o registro incorrecto de los resultados.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAMUESTRA

- Paciente con reciente historial transfusional o de transplante de médula.

- Expresión antigénica débil. Puede verse en algunos pacientes con leucemia o

neoplasia, también en portadores de variantes genéticas.

- Muestras que presentan agregación globular inespecífica en suspensión en el

suero de la muestra. En caso de sangre de cordón con gelatina de Wharton, o con

concentraciones anormales de proteínas séricas, o cuando han recibido soluciones macromoleculares. Poliaglutinación.

- Pacientes que sufren cuadros infecciosos importantes (Ag B adquiridos).

- Pacientes con crioaglutininas potentes.

- El suero o plasma podría contener anticuerpos contra los colorantes de los reactivos.

- Pacientes que carecen de anticuerpos o se presentan en títulos bajos.

TALLER 7

Rh D débil: Variante Du

Esta prueba se aplica cuando el Rh es negativo o dudoso en la prueba de Antígeno D. El Rh está compuesto por varios determinantes antigénicos (C, D, E, c, d, e) siendo el D el que da una mejor reacción. Para facilitar la aglutinación se agrega suero de Coombs para detectar estos antígenos ya que reaccionan débilmente.

Si existe aglutinación en el tubo con anti-D, la sangre es de la variedad Du y es Rh positivo.

Muestra

Muestras de sangre de extracción reciente, recogida con anticoagulante EDTA. No utilizar muestras hemolizadas, turbias, contaminadas o con presencia de coágulos. Si es necesario pueden utilizarse muestras conservadas a 2 – 8°C hasta 48 horas después de su extracción. centrifugada a lo menos 5 min. x3000 rpm.

Reactivos

1. Reactivos anti-D: los apropiados incluyen agentes hiperproteicos modificados policlonales, hipoproteicos mono/policlonales, pero es preciso saber las especificaciones al respecto de los reactivos. No todos los reactivos son adecuados para evaluar los D débil, porque las reacciones no son confiables o porque el reactivo contiene otros anticuerpos que reaccionan cuando se agrega suero antiglobulínico.

2. Reactivo antiglobulínico humano poliespecífico o anti-IgG.

Du TÉCNICA EN TUBO

1. Colocar 2 gotas de suero anti-D en un tubo Kahn limpio y rotulado.

2. Agregar 1 gota de suspensión al 5% en solución salina de glóbulos rojos en estudio.

3. Mezclar e incubar el tubo de acuerdo a las instrucciones, en general de 15 a 45 minutos

(dependiendo de la solución en que se diluyeron los glóbulos rojos) a 37°C.

4. Centrifugar para lectura (según sea la calibración de la centrífuga en uso). Resuspender

las células con suavidad y examinar en busca de aglutinación. Si los glóbulos rojos se

aglutinan en el tubo con anti-D, consignar la muestra como D positivo y no proseguir a la

fase antiglobulínica.

5. Si los glóbulos rojos no aglutinan o los resultados son dudosos, lavar las células 3 o 4

veces (dependiendo del sobrenadante), con solución salina.

6. Después del lavado final, eliminar la solución salina, secar los bordes del tubo y agregar

1 o 2 gotas de suero antiglobulínico (dependiendo de la cantidad de glóbulos rojos que

quedaron en el tubo después de los lavados).

7. Resuspender las células con suavidad, examinar en búsqueda de aglutinación, graduar y

registrar el resultado.

Interpretación:

1. La evaluación de los antígenos D débil debe acompañarse de un diluyente de control o

una prueba antiglobulínica directa. La presencia de aglutinación en el tubo con anti-D pero

no en el de control constituye un resultado positivo. La sangre debe clasificarse como D

positivo. Es incorrecto considerar que estos glóbulos rojos son “D negativos”, “D positivo

débil” o “D negativo Du positivo”,

2. La ausencia de aglutinación en el tubo con anti-D constituye un resultado negativo e

indica que las células no expresan D ni sus variantes y debe clasificarse como D negativo

Du Técnica en Gel Coombs.

1. Para realizar la técnica en gel, debemos diluir los glóbulos rojos en estudio al 1%.

2. Marcar 1 microtubulo de la tarjeta con la identificación de la muestra. Retirar el sello

que cubre el pocillo.

3. Añadir 50 ul de la muestra en estudio.

4. Añadir una gota de reactivo anti-D IgG/IgM.

5. Incubar 15 minutos a 37° C en incubador para geles.

6. Centrifugar por 10 minutos a la velocidad indicada, en centrifuga de geles.

7. Leer y anotar los resultados.

TALLER 8

PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA O TEST DE COOMBS INDIRECTO (PAI/TAI)

Introducción

El test de anti globulina fue introducida a la medicina transfusional por Coombs para poner en evidencia anticuerpos que no eran capaces de aglutinar directamente los eritrocitos.

Se basa en el uso de un suero anti-inmunoglobulina humana y/o anti-complemento que actúa como un puente de enlace entre los anticuerpos fijados a los antígenos del eritrocito (IgG).

La prueba de antiglobulina indirecta PAI o TAI, se utiliza para comprobar el recubrimiento “in vitro” de los eritrocitos por anticuerpos y/o complemento, mediante incubación del suero o plasma (Ac) con glóbulos rojos (Ag) y posteriormente se lavan con PBS para eliminar las globulinas no adheridas. El hecho que se produzca aglutinación después de añadir el reactivo AGH indica que el suero o plasma contiene anticuerpos que reaccionan con los antígenos presentes en la membrana del glóbulo rojo.

Este test se utiliza en la detección e identificación de anticuerpos anti-eritrocitarios no “naturales” denominados irregulares, tipificación/clasificación de antígenos eritrocitarios que no son visualizados por las pruebas directas (Ej. variantes débiles o parciales sistema  Rh), titulación de anticuerpos, pruebas de compatibilidad pre-transfusionales. Estas pruebas pueden ser realizadas utilizando distintos métodos para observar la aglutinación. Técnica en tubo o técnica de micro columna/ tarjetas de geles.

-En la Prueba Anti globulina Indirecta, se incuban a 37 ºC suero (o plasma) con glóbulos rojos O con antígenos conocidos y que además son clínicamente significativos. Luego de 60 min. Se lavan para remover los anticuerpos libres. La reacción, se advierte, cuando se agrega la AGH que permite evidenciar la unión entre los anticuerpos séricos y los antígenos eritrocitarios

Muestras

Muestras de sangre de extracción reciente, recogida con anticoagulante EDTA. No utilizar muestras hemolizadas, turbias, contaminadas o con presencia de coágulos. Si es necesario pueden utilizarse muestras conservadas a 2 – 8°C hasta 48 horas después de su extracción. centrifugada a lo menos 5 min. x3000 rpm.

Reactivos y Materiales

- Centrifuga Inmunohematológica.

- Fuente de Luz.

- PBS

- Pipetas.

- Guantes.

- Suero Antiglobulina humana (AGH) poli especifica o anti IgG.

- Glóbulos rojos O con antígenos clínicamente significativos, conocidos (Pueden se GR

- grupo O de al menos 2 donantes distintos que en suma posean los Ag de importancia

- clínica (D, C, E, c, e, Fya, Fyb,MNSs, JKa, JKb, Kell o Células screening comerciales).

- Glóbulos rojos recubiertos con IgG (Células Control de Coombs), para las pruebas AGH

- negativas.

- Suero control que posea un anticuerpo IgG débil (reactividad de 2+ en AGH).

- recipientes con solución de Hipoclorito de sodio al 0,5%.

- Papel absorbente.

Procedimiento Test de coombs en tubo

1. Colocar dos gotas de suero o plasma en tubos rotulados I y II e identificación de la muestra.

2. Agregar una gota de glóbulos rojos del donante I suspendidas entre 3 al 5 % en PBS a tubo rotulado I y una gota de glóbulos rojos del donante II suspendida entre 3 al 5 % en PBS al tubo rotulado II mezclar.

3. Centrifugar y observar la presencia de hemólisis o aglutinación. Graduar y registrar los resultados. (Lectura etapa salina a Tº ambiente, pesquisa de anticuerpos IgM).

4. Agregar 1 gota de LISS e Incubar a 37 ° Celsius durante 15 min.

5. Centrifugar y observar la presencia de hemólisis y aglutinación. Graduar y registrar los

resultados. (Lectura post incubación a 37º. Pesquisa de anticuerpos IgM de amplio

espectro térmico).

6. Lavar las células cuatro veces con PBS invirtiendo el tubo para eliminar el sobrenadante

en un recipiente con solución con cloro al 0,5%, luego suspender las células para agregar

nuevamente solución salina hasta el último lavado, en el que se debe escurrir el exceso de

solución salina con el tubo invertido sobre papel absorbente.

7. Agregar 2 gotas de AGH, mezclar.

8. Centrifugar y observar la reacción. leer cuidadosamente suspendiendo el botón celular

en busca de aglutinación, graduar y registrar los resultados. (Lectura en busca de

anticuerpos IgG)

Procedimiento test de Coombs indirecto en Gel

1. Marcar 2 microtubulo de la tarjeta, I y II mas la identificación del paciente. Retirar el

sello que cubre el pocillo.

2. Añadir 50 ul (1 gota) de la suspensión del panel l y del panel II de células O, diluida al 1%

a cada pocillo, según corresponda. (Panel comercial)

3. Añadir 25 ul de plasma o suero del paciente a cada pocillo.

4. Incubar 15 minutos a 37° C en incubador para geles.

5. Centrifugar por 9 minutos a la velocidad programada, en centrifuga de geles.

6. Leer, anotar  e interpretar los resultados los resultados.

- Interpretación

Negativo (-) Banda de eritrocitos solamente en el fondo de la columna

+/- Escasos aglutinados mitad inferior de columna

1+ Algunos aglutinados pequeños en la columna

2+ Aglutinados pequeños o medianos en la columna

3+ Banda superior de aglutinados mitad superior de la columna

Positivo 4+ Banda de aglutinación en parte superior de la columna

Doble Población Doble banda parte superior en inferior

TALLER 9

PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA O TEST DE COOMBS DIRECTO

Se basa en el uso de un suero anti-inmunoglobulina humana y/o anti complemento que actúa como un puente de enlace entre los anticuerpos fijados a los antígenos del eritrocito (IgG).

La Prueba de antiglobulina directa PAD se utiliza para determinar la existencia de glóbulos rojos recubiertos con inmunoglobulinas y/o complemento in vivo. Se emplean en la investigación de Anemias Hemolítica Autoinmunes (AHAI), hemólisis inducida por drogas, EHRN, y reacciones aloinmunes a glóbulos rojos transfundidos en fecha reciente Estas pruebas pueden ser realizadas utilizando distintos métodos para observar la aglutinación. Técnica en tubo o técnica de micro columna/ tarjetas de geles.

Muestras

Muestras de sangre de extracción reciente, recogida con anticoagulante EDTA. No utilizar muestras hemolizadas, turbias, contaminadas o con presencia de coágulos. Si es necesario pueden utilizarse muestras conservadas a 2 – 8°C hasta 48 horas después de su extracción. centrifugada a lo menos 5 min. x3000 rpm

Materiales y Reactivos (para técnica en tubo y gel).

- Pipetas automáticas 10, 25 y 50 μl. y 1 ml.

- Puntas de pipetas desechables

- Tubos de vidrio Khan

- Tarjetas Gel Coombs

- Suero anti-globulina humana o Suero de Coombs.

- PBS

- Centrífuga para tarjetas Gel

- Células sensibilizadas para control (GR O Rh+ Sensibilizados con anti D)

Procedimiento Técnica en Tubo:

1. Hacer una suspensión de glóbulos rojos de la muestra en estudio al 3% - 5% en PBS.

2. Colocar una gota de glóbulos rojos de la suspensión preparada al 3%-5% en tubo

rotulado con la identificación de la muestra y otro rotulado control.

3. Lavar los tubos tres o cuatro veces con solución salina (PBS). Eliminar por completo el

sobrenadante final secando con papel absorbente.

4. Agregar 2 gotas de suero antiglobulina humana (suero de coombs) inmediatamente y

mezclar.

5. Centrifugar de acuerdo con las especificaciones definidas en calibración de centrifuga,

en general durante 15 a 30 segundos 1000- 1800 rpm.

6. Examinar la presencia de aglutinación. Graduar y registrar los resultados.

7. Si se usa AGH poliespecífica o anti C3d, incubar las muestras no reactivas a temperatura

ambiente durante 5 min., centrifugar y volver a leer.

8. Agregar una gota de glóbulos rojos recubiertos con IgG a las muestras no reactivas que

contienen AGH poliespecífica o anti-IgG.

9. Centrifugar según el punto 4.

10. Examinar la presencia de aglutinación. Graduar y registrar los resultados.

Interpretación

La PAD es positiva cuando se observa aglutinación después de la centrifugación inmediata

o posterior a la incubación a temperatura ambiente.

La PAD es negativa cuando no se observa aglutinación en ninguna de las fases de la prueba, siempre y cuando las células recubiertas con IgG incluidas en el paso 7 exhiban aglutinación.

Procedimiento PAD Técnica en Gel:

1. Hacer una suspensión de glóbulos rojos de la muestra en estudio al 1% en Solución I (10

ul glóbulos rojos concentrados + 1 ml solución I).

2. Marcar cada microtubulo con la identificación del paciente. Retirar el sello que cubre el

pocillo.

3. Añadir 50 ul de la suspensión de glóbulos rojos del paciente al 1%.

4. Centrifugar por 10 minutos a la velocidad indicada, en centrifuga para geles.

5. Leer y anotar los resultados.

Nota: Para prevenir falsos positivos se recomienda lavar los GR en estudio antes de

realizar la suspensión.

Interpretación de los resultados:

Negativo: (-) Banda de eritrocitos solamente en el fondo de la columna

+/- Escasos aglutinados mitad inferior de columna

1+ Algunos aglutinados pequeños en la columna

2+ Aglutinados pequeños o medianos en la columna

3+ Banda superior de aglutinada mitad superior de la columna

Positivo: 4+ Banda de aglutinación en parte superior de la columna

Doble Población: Doble banda parte superior en inferior